## ¿Cómo puede utilizarse la tomografía sísmica para identificar variaciones en la estructura y composición del subsuelo?

La tomografía sísmica permite mapear y caracterizar el subsuelo al medir las variaciones en los tiempos de recorrido y las amplitudes de las ondas elásticas (ondas P y S) a través de las estructuras geológicas.

El principio fundamental radica en resolver un problema inverso donde la velocidad de propagación de las ondas sísmicas v(x, y, z) está vinculada con las propiedades mecánicas y petrofísicas de los materiales.

### 1. Mecanismos para identificar variaciones en la estructura

- Anomalías de velocidad de propagación: La velocidad de las ondas sísmicas depende de la densidad  y de las constantes elásticas del medio (módulo de incompresibilidad K y módulo de cortante .

  - Un aumento en la velocidad sísmica señala materiales de mayor densidad, compacidad o grado de litificación (como roca sana no alterada).

  - Una reducción en la velocidad indica zonas de menor rigidez, presencia de fracturas, desconsolidación o alta porosidad.

- Identificación de límites litológicos y contactos: Al aplicar técnicas de tomografía de refracción o reflexión, el contraste brusco de velocidades permite delinear estratos geológicos, la profundidad del basamento rocoso y las discontinuidades litológicas.

- Detección de estructuras tectónicas: Las zonas de falla, cizallamiento o cavidades se identifican mediante franjas con valores de velocidad anómalamente bajos causados por la degradación del plano de falla y el contenido de fluidos o vacíos.

### 2. Mecanismos para identificar la composición y propiedades del subsuelo

- Relación de velocidades de onda (Vp / Vs): El análisis combinado de ondas compresionales (Vp) y de corte (Vs) es sensible a la composición mineralógica y al contenido de fluidos.

  - Por ejemplo, los materiales saturados con fluidos (agua o hidrocarburos) muestran variaciones significativas en la onda P, mientras que las ondas S no se propagan en fluidos, lo que facilita diferenciar unidades permeables, acuíferos o trampas de fluidos.

- Atenuación y dispersión de energía: El estudio del factor de calidad elástico (Q) permite evaluar la absorción de energía sísmica por el medio. Medios altamente fracturados, alterados hidrotermalmente o con alto contenido de arcillas presentan mayor atenuación sísmica.