## ¿Qué métodos geofísicos permiten determinar con mayor precisión la profundidad y extensión de un acuifero?

### 1. Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT)

- ¿Qué mide? Mide la resistividad del subsuelo usando una serie de electrodos alineados en la superficie.

- ¿Para qué sirve? Ofrece una "imagen" en 2D o 3D de alta resolución. Muestra con precisión los límites laterales (extensión) de las capas acuíferas, cambios en el tipo de material (arenas, arcillas, rocas) y zonas de falla o fracturas por donde fluye el agua.

- Precisión: Excelente para resolver la geometría y forma del acuífero a profundidades someras e intermedias (hasta ~100 a 150 metros).

### 2. Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)

- ¿Qué mide? Variación de la resistividad con respecto a la profundidad en un punto específico.

- ¿Para qué sirve? Determina con gran exactitud la profundidad del nivel freático, el espesor de las capas saturadas y la profundidad del basamento (la roca impermeable donde se "asienta" el agua).

- Precisión: Muy preciso unidimensionalmente (1D) para acuíferos tabulares o estratificados a costos accesibles.

### 3. Métodos Electromagnéticos en el Dominio del Tiempo (TDEM)

- ¿Qué mide? Respuestas inductivas del subsuelo mediante la emisión de campos magnéticos transitorios.

- ¿Para qué sirve? Permite alcanzar mayores profundidades (desde 100 m hasta más de 500 m) para localizar la interfaz entre agua dulce y agua salada (intrusión salina en acuíferos costeros) o acuíferos profundos confinados sin necesidad de extender cables tan largos en superficie.

- Precisión: Muy alta precisión para definir la profundidad del techo y base de acuíferos profundos.

### 4. Resonancia Magnética Protónica en Superficie (MRS / SNMR)

- ¿Qué mide? Mide directamente la respuesta magnética de los núcleos de hidrógeno de las moléculas de agua.

- ¿Para qué sirve? A diferencia de otros métodos indirectos, la resonancia magnética solo detecta agua libre movible. Mide la cantidad exacta de agua en el subsuelo (porosidad eficaz) y estima la permeabilidad del acuífero.

- Precisión: La herramienta con mayor certeza directa sobre la presencia real de agua libre y su profundidad exacta hasta unos 100-150 metros.